# Rapport Technique : Plateforme IoT NexusGuard

Village Mini - ENIF 6.0 (IEEE ENIS 2026)

# 1. Introduction

Le projet NexusGuard Village Mini est une solution IoT professionnelle pour le monitoring et la gestion automatisée du Nexus Water-Energy-Food (WEF). Il s'agit d'un système intelligent capable de gérer l'irrigation d'une parcelle tout en surveillant les ressources critiques.

# 2. Architecture Matérielle

Le système est conçu pour fonctionner sur un Raspberry Pi avec les composants suivants :

| Composant | Rôle | Interface/GPIO |
| --- | --- | --- |
| DHT22 | Température & Humidité Air | GPIO 17 |
| HC-SR04 | Niveau d'eau (Ultrason) | TRIG=23, ECHO=24 |
| ADS1115 | ADC pour Humidité Sol | I2C (Canal 0) |
| Relais | Pompe à eau | GPIO 18 (Inv) |

# 3. Architecture Logicielle

La plateforme utilise une architecture moderne et réactive :

## Backend (Python/Flask) :

app.py : Serveur web et WebSocket (SocketIO).

main.py : Boucle de contrôle et logique de décision Nexus.

config.py : Paramètres de configuration (seuils, pins).

## Frontend (Web Dashboard) :

Interface responsive avec Bootstrap 5.

Visualisation en temps réel via WebSockets.

Graphiques historiques avec Chart.js.

# 4. Logique de Décision Nexus (WEF)

L'intelligence du système repose sur la logique WEF qui valide 3 conditions avant d'activer la pompe :

FOOD (Sol) : L'humidité du sol doit être basse (inférieure au seuil, par défaut 40%).

WATER (Eau) : Le réservoir doit contenir assez d'eau (supérieur à 20%) pour éviter d'endommager la pompe.

ENERGY (Surchauffe) : La température ambiante doit être sûre (inférieure à 45°C).

# 5. Fonctionnalités du Dashboard

Monitoring Temps Réel : Affichage instantané de la température, humidité et niveau d'eau.

Contrôle de Mode : Passage du mode "Automatique" au mode "Manuel".

Contrôle Manuel : Activation/Désactivation forcée de la pompe.

Historique : Graphique des 30 dernières minutes.

Paramétrage : Modification des seuils (Sol, Eau, Temp) directement depuis l'interface.

# 6. Conclusion

NexusGuard Village Mini démontre l'efficacité de l'IoT pour l'agriculture de précision. En combinant protection matérielle et optimisation des ressources, le système offre une autonomie fiable et sécurisée.